micro-AFA/1400 LED 4800 840 DALI vw 5315146690

Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet. LED Trägereinheit aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt asymmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus PMMA. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1412 x 82 x 32

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 10

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4800

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 42

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, F, MM, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: micro-AFA/1400 LED 4800 840 DALI vw

Artikelnummer: 5315146690