serio-HITES/1100 LED 3600 840 DALI LB sw 5434146674

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil mit LED-Einheit für Indirektanteil, natur eloxiert. Integrierte Einbauspots an der Gehäuseunterseite. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar bei DALI. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über integrierte Einbauspots; Ausstrahlungswinkel 25°. Blendungsbewertung UGR ≤ 19. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchten serio-HITES LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferung enthalten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1125 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 107

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung (W): 34

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, CE, BAP 65°<1000, F, Indoor, Schutzklasse I

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITES/1100 LED 3600 840 DALI LB sw

Artikelnummer: 5434146674