ciros R1200-AG LED 25900 930 DALI sw 4681156684

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1160 x 69

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 25900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 136

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung (W): 190

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R1200-AG LED 25900 930 DALI sw

Artikelnummer: 4681156684