rotara-ROET/144 LED 2500 830 DALI vw 3370036630

Einbaustrahler; Aluminium-Druckguss mit effektiver Passivkühlung, pulverbeschichtete runde Bauform. Reflektoreinheit kardanisch gelagert, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage. Geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels matt segmentiertem Reflektor aus hocheffi zienten MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 2x0,5mm2 + 2x0,75mm2.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 138 x 94

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 140(AD)

Schwenk-und Drehbereich (x/y/z): ± 30° / 0° / 360°

Ausstrahlungswinkel: 30°

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B50

Leuchtenlichtstrom (lm): 2500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 109

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 23

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: rotara-ROET/144 LED 2500 830 DALI vw

Artikelnummer: 3370036630