rason-RSSIMP LED 15700 840 ET 4711304175

Stehleuchte; Stehleuchte mit ultraflachem Leuchtenkopf; Leuchtengehäuse und Standrohr Aluminiumprofil natur eloxiert, Schalter schwarz. Standfuß in schwarz mit hoher Standfestigkeit. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismenscheibe mit Kegelentblendung; klare Spezial-Acrylscheibe auf der Gehäuseoberseite für den Indirektlichtanteil. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Anschlussleitung 2,85m, schwarz, mit Schutzkontaktstecker.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 680 x 330 x 1950

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 15700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 152

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung (W): 103

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: rason-RSSIMP LED 15700 840 ET

Artikelnummer: 4711304175