ciros R600-AIMP LED 3600 830 ET sw 4676034154

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil für eine leichte Deckenaufhellung. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 600 x 69

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3600

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 141

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 25

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R600-AIMP LED 3600 830 ET sw

Artikelnummer: 4676034154