serio-WITFA/0800 LED 2400 840 ET LB vw 4433044101

Wand- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus Acryl. Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und fest eingebauter fünfpoliger, Anschluss und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Fünfpolige Durchgangsverdrahtung mit Stecksystem 10A. Ausgleichsset für Wandunebenheiten (1-15mm) ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 845 x 61 x 106

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 377 / 19

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 124

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 19

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-WITFA/0800 LED 2400 840 ET LB vw

Artikelnummer: 4433044101