serio-WIFA/0500 LED 3200 840 ET vw 4432144181

Wandleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, Feinstruktur lackiert.

Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung über Fresnel-Linse aus Acryl. Indirektanteil über weiß-opal satiniertes Acrylprofil.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 567 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 119

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 27

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-WIFA/0500 LED 3200 840 ET vw

Artikelnummer: 4432144181