linar image II Q-AG LED 3600 840 DALI 5107096685

Anbauleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Ecken auf Gehrung gearbeitet. Für Decken und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 520 x 520 x 85

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 210

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3600

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 88

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 41

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: linar image II Q-AG LED 3600 840 DALI

Artikelnummer: 5107096685