beo-EOSB/7x1 LED 2100 830 ET wa/si 3907834166

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack weißaluminium (ähnlich RAL 9006). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006 / silber; Direkt breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Silber und breitstrahlender Linsenoptik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, 65°< 3000 cd/m². Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über zweipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 310 x 71 x 34

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 50(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Lampenlebensdauer: 090000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2100

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 132

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 16

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSB/7x1 LED 2100 830 ET wa/si

Artikelnummer: 3907834166