ciros R900-HIG LED 17200 830 ET vw+RPE 5679134180+5679957100

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Rohrpendelabhängung inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert, bauseits kürzbar. Für waagrechte Decken. Sekundärsicherungsseil im Rohrpendel integriert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 880 x 69

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 17200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 135

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung (W): 128

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R900-HIG LED 17200 830 ET vw+RPE

Artikelnummer: 5679134180+5679957100