linar image II Q-AMP LED 4400 840 DALI 5107096695

Anbauleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Ecken auf Gehrung gearbeitet. Für Decken und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Microprismenscheibe mit Kegelentblendung. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 520 x 520 x 85

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 210

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 108

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 41

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: linar image II Q-AMP LED 4400 840 DALI

Artikelnummer: 5107096695