beo-EOSTB/7x1 LED 1500 840 ET sw/sw 3907544144

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005 / schwarz; Direkt tief-breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Schwarz und tief-breitstrahlender Linsenoptik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, 65°< 1000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN EN 12464-1.

Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über zweipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 310 x 71 x 34

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 50(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 100000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 122

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 12

Energieeffizienzklasse: B

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSTB/7x1 LED 1500 840 ET sw/sw

Artikelnummer: 3907544144