micro-EFAT/6 LED 1900 840 ET vw 7332144190

Einlegeleuchte; Stahlblechgehäuse für Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm. LED Trägereinheit aus Aluminium Strangpressprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt asymmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus Acryl. Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 598 x 57 x 27

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (600x600mm)

Einbautiefe (mm): 60(s-TS)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 106

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 18

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F-Dach, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micro-EFAT/6 LED 1900 840 ET vw

Artikelnummer: 7332144190