beo-EOSB/7x1 LED 2100 830 ET vw/vw 3907834100

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/weiß; Direkt breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Weiß und breitstrahlender Linsenoptik. Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über zweipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 310 x 71 x 34

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 50(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Lampenlebensdauer: 090000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2100

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 135

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 16

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSB/7x1 LED 2100 830 ET vw/vw

Artikelnummer: 3907834100