ciros R400-HG LED 2700 840 DALI wa+TRE 5684146686+5674357106

Pendelleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Triangelabhängung inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert. Für waagrechte Decken. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 365 x 69

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 119

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 22

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R400-HG LED 2700 840 DALI wa+TRE

Artikelnummer: 5684146686+5674357106