light bench LED RGBW DALI IP65 V2A 8480026620

Lichtmöbel; Unterteil mit Klemmmechanismus aus Edelstahl, sowie Montageplatte aus Edelstahl zur Aufnahme der elektrischen Komponenten. Haube Massiv-Acryl mit Kantenverschweißung; weiß mattiert, für den Einsatz im öffentlichen Raum. Gehäusefarbe edelstahl; RGBW LED in Modultechnik mit breit strahlender Einzellinsenoptik für ein homogenes Erscheinungsbild. Vorschaltgerät mit 4 separaten DALI Kanälen. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Innenliegende Anschlussdose aus witterungsbeständigem Kunststoff.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1700 x 500 x 500

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 770 / -130

Bestückung: LED

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Energieeffizienzklasse: G

Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse I, F, CE

lichtwerk GmbH

Typ: light bench LED RGBW DALI IP65 V2A

Artikelnummer: 8480026620