ciros R600-AMP LED 3700 840 ET wa 4686044156

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 600 x 69

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 3700

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 125

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 29

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R600-AMP LED 3700 840 ET wa

Artikelnummer: 4686044156