pilo-EOTB/400 LED 1400 840 ET vw 7683044130

Einbauleuchte; Flache Einbauleuchte aus Stahlblech für ausgeschnittene Decken. Gehäuseunterseite einteilig mit Lochbild. Einfache, werkzeuglose Montage durch Federmechanismus. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tief-breitstrahlend. Vollintegrierte transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl. Blendungsbewertung UGR ≤ 19. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 360 x 110 x 42

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 70(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 122

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 11

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: pilo-EOTB/400 LED 1400 840 ET vw

Artikelnummer: 7683044130