fino-HT+K/L0600 LED 2500 840 ET aen 5354144125+1350600180

Pendel- Systemleuchte; Aluminium-Strangpressprofil, auf Gehrung zusammengefügt, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend; auf Gehrung geschnitten; Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 612 x 72 x 92

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: L80/B10 50000

Leuchtenlichtstrom (lm): 2500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 107

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 12

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-HT+K/L0600 LED 2500 840 ET aen

Artikelnummer: 5354144125+1350600180