vico-ESO 140 LED 1500 840 ET vw IP44 3791104140

Einbau-Downlight; Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Anschluss mittels dreipoliger Steckklemme. Treiber mit Leuchte über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm² betriebsfähig verdrahtet. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 140 x 45

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 95(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L70/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 97

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 16

Prüfzeichen: IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO 140 LED 1500 840 ET vw IP44

Artikelnummer: 3791104140