klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 ET kl/aen 5698174100

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert, kombiniert mit klaren Stirn- und Seitenteilen aus Acrylglas und Fresneloptik zur Profilaufhellung. Gehäusefarbe klar/aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über integrierte Micro-Zellenraster, metallisiert, silber hochglanz. Indirektanteil extrem breitstahlend mittels durchlaufendem Acrylprofil in konvexer Bauform. Seitenflächen aus Acryl mit integrierter Fresnel-Linse. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°<1000 cd/m², UGR≤16 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Baldachin aus Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit Betriebsgerät und Vorbereitung für Durchgangsverdrahtung. Einzelseilabhängung, transluzent mit integrierter Stromführung. Frei höhenverstellbar von 150 - 1500 mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 2247 x 40 x 43

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 7600

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 123

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 62

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 ET kl/aen

Artikelnummer: 5698174100