fino-AT+MP/1100 LED 1600 840 ET aen 4354044105+1351100150

Anbau- Systemleuchte; Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1129 x 72 x 102

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 578 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: L80/B10 50000

Leuchtenlichtstrom (lm): 1600

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 14

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-AT+MP/1100 LED 1600 840 ET aen

Artikelnummer: 4354044105+1351100150