clip-TT-LK/1200 LED 4100 840 ET vw 7729344100

Stromschienenleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt diffus-strahlend. Opaler Diffusor aus Kunststoff PMMA mit innenliegenden Längsprismen, erzeugt ein gleichmäßiges homogenes Erscheinungsbild mit Deckenaufhellung. Elektrischer Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + Universal Adapter für ET (Schaltbar). Für

Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1150 x 63 x 60

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 4200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 176

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 23

Energieeffizienzklasse: B

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-TT-LK/1200 LED 4100 840 ET vw

Artikelnummer: 7729344100