ciros R600-AIG LED 6400 840 ET vw 4676144180

Anbauleuchte; Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Indirektanteil für eine leichte Decken- bzw. Wandaufhellung. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 600 x 69

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 6400

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 140

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 46

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: ciros R600-AIG LED 6400 840 ET vw

Artikelnummer: 4676144180