linar image II Q-AG LED 2200 840 ET 5101014185

Anbauleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Ecken auf Gehrung gearbeitet. Für Decken und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 425 x 425 x 85

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 160

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 104

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 21

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: linar image II Q-AG LED 2200 840 ET

Artikelnummer: 5101014185