clip-on-OTB/1500 LED 5500 840 DALI vw 7713546600

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tief-breitstrahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1527 x 55 x 44

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 5500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 165

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 33

Energieeffizienzklasse: D

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-on-OTB/1500 LED 5500 840 DALI vw

Artikelnummer: 7713546600