serio-HITOS/1100 LED 2500 840 ET LB vw 5474044171

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 16 gemäß DIN-EN 12464-1. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITOS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1125 x 61 x 106

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2500

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 140

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung (W): 18

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HITOS/1100 LED 2500 840 ET LB vw

Artikelnummer: 5474044171