beo-EOSLA/7x1 LED 1100 830 DALI sw/sw 3907736644

Einbau-Downlight; Rechteckiges Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005 / schwarz; Direkt längs-asymetrisch strahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Schwarz und längs-asymetrischer Linsenoptik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, 65°< 3000 cd/m².

Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über vierpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 310 x 71 x 34

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 50(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Lampenlebensdauer: 100000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1100

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 89

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 12

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSLA/7x1 LED 1100 830 DALI sw/sw

Artikelnummer: 3907736644