beo-EOSB/2x2 LED 1200 840 DALI wa/si 3902846666

Einbau-Downlight; Quadratisches Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack weißaluminium (ähnlich RAL 9006). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006 / silber; Direkt breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Silber und breitstrahlender Linsenoptik. Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über vierpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 112 x 112 x 34

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 50(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 095000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 1200

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 134

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 9

Energieeffizienzklasse: B

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSB/2x2 LED 1200 840 DALI wa/si

Artikelnummer: 3902846666