fino-AT+K/1400 LED 3100 840 ET aen 4355144105+1351400180

Anbau- Systemleuchte; Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1410 x 72 x 102

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 548 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: L80/B10 50000

Leuchtenlichtstrom (lm): 3100

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 107

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 29

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-AT+K/1400 LED 3100 840 ET aen

Artikelnummer: 4355144105+1351400180