fino-ET+MP/0800 LED 1000 840 ET aen 1353044105+1350800150

Einbau- Systemleuchte; Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Befestigung mittels Schwenkbügeln oder Seilabhängung.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 848 x 86 x 96

Einbautiefe (mm): 135(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: L80/B10 50000

Leuchtenlichtstrom (lm): 1000

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 123

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 10

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-ET+MP/0800 LED 1000 840 ET aen

Artikelnummer: 1353044105+1350800150