lopia R400-EG LED 2900 840 DALI wa 3664046686

Einbauleuchte; Rundes Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Befestigungsfedern (inklusive). Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch versatzlos zum Leuchtengehäuse eingelegte satinierte spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Separate Treibereinheit, steckbar. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 440 x 107

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 108(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2900

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 139

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung (W): 21

Energieeffizienzklasse: C

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: lopia R400-EG LED 2900 840 DALI wa

Artikelnummer: 3664046686