vico-ESO 190 LED 2000 830 ET VW IP44 3792114140

Einbau-Downlight; Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche. Anschluss mittels dreipoliger Steckklemme. Treiber mit Leuchte über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm² betriebsfähig verdrahtet. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 190 x 59

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe (mm): 110(AD)

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

Lampenlebensdauer: 050000h L70/B10

Leuchtenlichtstrom (lm): 2000

Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 93

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 21

Prüfzeichen: IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: vico-ESO 190 LED 2000 830 ET VW IP44

Artikelnummer: 3792114140