DPSNA-2000 ws 3244210100

Stromschiene; Alu-Strangpressprofil, max. 16A inkl. DALI-Steuerungsleitungen, Schiene beliebig kürzbar. Gehäusefarbe weiß; Dreiphasenstromschiene 7-polig, 3 x 16A / N / PE + DALI. Geeignet für Leuchten mit 3-Ph.-Stromsch.-Adapter (ET) von Lichtwerk, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear,

Reggiani, Targetti, Zumtobel und 5-Ph.Stromsch.-Adapter (DALI) von Lichtwerk, Global Trac.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 2000 x 31.4 x 37.8

Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: DPSNA-2000 ws

Artikelnummer: 3244210100