beo-EOSB/2x2 LED 1200 840 DALI wa/si 3902846666

Einbau-Downlight; Quadratisches Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack weißaluminium (ähnlich RAL 9006). Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006 / silber; Direkt breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in Silber und breitstrahlender Linsenoptik. Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über vierpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 112mm x 112mm x 34mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 50mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 95000h L80/B10 (Tq 25°C), 45000h L90/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1210lm

Leuchten Lichtausbeute: 134lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 9W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: B

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.4 / 21.4

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: beo-EOSB2x2 LED 1200 840 DALI wa RAL 9006/si

Artikelnummer: 3902846666