serio-WIFA/2800 LED 16200 840 ET sw 4430144184

Wandleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, Feinstruktur lackiert.

Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung über Fresnel-Linse aus Acryl. Indirektanteil über weiß-opal satiniertes Acrylprofil. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2807mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 16200lm

Leuchten Lichtausbeute: 117lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (4 Stück)

Systemleistung: 139W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-WIFA/2800 LED 16200 840 ET sw RAL 9005

Artikelnummer: 4430144184