serio-HIOS/1100 LED 3900 840 DALI sw 5474146604

Pendelleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, schwarz lackiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Indirektanteil mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 1000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Einzelseilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1127mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 3900lm

Leuchten Lichtausbeute: 123lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 32W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 11.7 / 11.6

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIOS/1100 LED 3900 840 DALI sw RAL 9005

Artikelnummer: 5474146604