serio Q 1200-HIG LED 25000 840 DALI sw 5444146684

Pendelleuchte; Aluminiumprofil im Quadratdesign, natur eloxiert, Feinstrukturlack tiefschwarz (ähnlich RAL 9005), komplett montiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Direkt- und Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Direkt/Indirektanteil getrennt DALI dimmbar. Vier Seilabhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000mm.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1220mm x 1220mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 25000lm

Leuchten Lichtausbeute: 113lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (6 Stück)

Systemleistung: 221W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 21.8 / 23.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio Q-HIG/1200 LED 25000 840 DALI sw RAL 9005

Artikelnummer: 5444146684