pilo-EOTBT LED 4800 840 DALI vw 7683046600

Einlegeleuchte; Extrem flache, rahmenlose Einlegeleuchte aus Stahlblech. Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, oder in Verbindung mit Einbaurahmen elvo/pilo-ER auch für ausgeschnittene Decken. Gehäuseunterseite einteilig mit Lochbild. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tief-breitstrahlend. Vollintegrierte transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 618mm x 618mm x 37mm

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (625x625mm)

Einbautiefe: 120mm [s-TS]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L90/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4803lm

Leuchten Lichtausbeute: 133lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 36W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 15.2 / 14.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, F-Dach, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: pilo-EOTBT LED 4800 840 DALI vw RAL 9016

Artikelnummer: 7683046600