fino-ET+K/2200 LED 5000 840 DALI aen 1358146605+1352200180

Einbau- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert mit weißen Reflektoren, für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Befestigung mittels Schwenkbügeln oder Seilabhängung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2258mm x 86mm x 96mm

Einbautiefe: 135mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom: 5024lm

Leuchten Lichtausbeute: 107lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 47W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 24.8 / 24.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-ET+K/2200 LED 5000 840 DALI aen

Artikelnummer: 1358146605+1352200180