rotara-ROET/144 LED 2500 830 ET vw 3370034130

Einbaustrahler; Aluminium-Druckguss mit effektiver Passivkühlung, pulverbeschichtete runde Bauform. Reflektoreinheit kardanisch gelagert, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage. Geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Direkt tiefstrahlend. Lichtverteilung mittels matt segmentiertem Reflektor aus hocheffi zienten MIRO-SILVER Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Ausstrahlungswinkel 30°; Sicherheitsglasscheibe klar. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm2

Abmessungen (LxBxH/DxH): 138mm x 94mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 140mm [AD]

Schwenk-und Drehbereich (x/y/z): ± 30° / 0° / 360°

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B50 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 2504lm

Leuchten Lichtausbeute: 109lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 23W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 16.5 / 16.5

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: rotara-ROET/144 LED 2500 830 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 3370034130