scala-AG/450 LED 3900 840 DALI vw/vw 5942326680

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech, Scheibenrahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016 / verkehrsweiß RAL 9016; Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 450mm x 450mm x 63mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 40mm/206mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 3899lm

Leuchten Lichtausbeute: 96lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 41W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 23.0 / 23.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: scala-AG/450 LED 3900 840 DALI vw RAL 9016/vw RAL 9016

Artikelnummer: 5942326680