rason-RSWIG/635 LED 2600 840 DALI 4611046615

Wandleuchte; Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumprofil, natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30 mm; mit durchlaufender Längsnut, zur

Leuchtenvorderseite hin abgerundet. Für Wand- und Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial Acrylscheibe mit hoher Transmission und seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung. Micro-Lochung an der Gehäuserückseite für eine leichte Wandaufhellung. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm²

Abmessungen (LxBxH/DxH): 635mm x 330mm x 42mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 2695lm

Leuchten Lichtausbeute: 114lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 24W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: rason-RSWIG/635 LED 2600 840 DALI aen

Artikelnummer: 4611046615