bota-BESSB 195 LED 1700 840 DALI KGM IP54 8791336625

Einbau-Downlight; Gehäuse aus Stahlblech mit Abdeckring aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Erhöhte Schutzart IP54 durch transluzente Glasscheibe aus Sicherheitsglas. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-25mm. Gehäusefarbe kieselgrau metallic; Direkt breitstrahlend. Lichtverteilung mittels hochglänzendem, stückeloxiertem Reflektor aus Reinstaluminium, mit transluzenter Abdeckung aus Sicherheitsglas. Werkzeuglose Reflektormontage mittels Snap-In-Federsystem. Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 246mm x 113mm

Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]

Einbautiefe: 165mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 1702lm

Leuchten Lichtausbeute: 109lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)

Systemleistung: 16W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 22.0 / 22.0

Prüfzeichen: IP54, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: bota-BESSB 195 LED 1700 840 DALI kgm

Artikelnummer: 8791336625