puck-A/600 LED 5400 940 ET vw 5526944100

Anbauleuchte; Gehäuse aus Stahlblech, Diffusor aus mundgeblasenem, dreischichtigem, seidenmattem Opalglas. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 600mm x 120mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 94mm/7mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 5435lm

Leuchten Lichtausbeute: 107lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 51W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 19.8 / 19.8

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: puck-A/600 LED 5400 940 ET vw RAL 9016

Artikelnummer: 5526944100