clip-TT-OTB/1500 LED 5500 840 ET sw 7723544104

Stromschienenleuchte; Gehäuse aus Stahlblech lackiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt tief-breitstrahlend. Transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°< 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-Phasen-Stromschiene + Universal Adapter für ET (Schaltbar). Für

Stromschienensystem Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1525mm x 55mm x 40mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 5510lm

Leuchten Lichtausbeute: 165lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 33W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 17.6 / 17.7

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: clip-TT-OTB/1500 LED 5500 840 ET sw RAL 9005

Artikelnummer: 7723544104