serio-HIT/1700 LED 4800 840 ET LB sw 5436044104

Pendel- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HIT LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1685mm x 61mm x 106mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 4800lm

Leuchten Lichtausbeute: 123lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)

Systemleistung: 39W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 19.7 / 21.0

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: serio-HIT/1700 LED 4800 840 ET sw RAL 9005

Artikelnummer: 5436044104