micro-AFA/1100 LED 3800 840 ET wa 5314144196

Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse lackiert. LED Trägereinheit aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Direkt asymmetrisch strahlend. Lichtverteilung mittels Fresnel-Linse aus PMMA. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

Abmessungen (LxBxH/DxH): 1131mm x 82mm x 32mm

Kabeleinführung KE (X/Y): 0mm/10mm

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)

Leuchtenlichtstrom: 3813lm

Leuchten Lichtausbeute: 114lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung: 34W

Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, MM, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: micro-AFA/1100 LED 3800 840 ET wa RAL 9006

Artikelnummer: 5314144196