fino-ET+MP/2800 LED 4000 840 DALI aen 1350046605+1352800150

Einbau- Systemleuchte; Aluminiumprofil, natur eloxiert mit weißen Reflektoren, für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Befestigung mittels Schwenkbügeln oder Seilabhängung.

Abmessungen (LxBxH/DxH): 2820mm x 86mm x 96mm

Einbautiefe: 135mm [AD]

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Leuchtenlichtstrom: 3970lm

Leuchten Lichtausbeute: 122lm/W

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)

Systemleistung: 32W

Netzspannung: 230V

Netzfrequenz: 50Hz

UGR q/l: 17.8 / 19.6

Prüfzeichen: IP20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

lichtwerk GmbH

Typ: fino-ET+MP/2800 LED 4000 840 DALI aen

Artikelnummer: 1350046605+1352800150